Treball Final de Màster

Mecatrònica: Tecnologies, Sistemes Industrials i Mobilitat Elèctrica

Desenvolupament d’un comandament sense fils per al control de sistemes connectats a un autòmat existent d’una embarcació de regata

Autor/a: Aleix Gelabert Ponsdomènech

Tutor/a: Oriol Boix

Universitat: Universitat Politècnica de Catalunya

Data de presentació: _________________________

Màster Universitari en Enginyeria Mecatrònica

# Treball Final de Màster - Enginyeria Mecatrònica

Desenvolupament d’un comandament sense fils per al control de sistemes connectats a una PLC existent d’una embarcació de regata

# 0. Resum / Abstract

## 0.1. Resum (català)

Aquest Treball Final de Màster presenta el disseny, desenvolupament i validació d’un comandament sense fils destinat al control remot d’un autòmat programable (PLC) que governa els sistemes hidràulics d’una embarcació de regates. L’objectiu principal del projecte és millorar la mobilitat, l’ergonomia i la capacitat de resposta de la tripulació durant les maniobres, tot mantenint els elevats requisits de seguretat i fiabilitat propis d’un entorn competitiu i marí.

El sistema de control existent a l’embarcació està basat en un PLC que gestiona diversos actuadors hidràulics mitjançant un conjunt de bombes hidràuliques acoblades en sèrie, accionades per un motor elèctric BUHK VT500. Aquests sistemes permeten l’operació de mecanismes crítics del vaixell, on una resposta ràpida i un control precís són determinants per al rendiment en regata.

El treball analitza el marc teòric i tecnològic dels sistemes de control industrial, les comunicacions sense fils aplicades al control remot, i les particularitats dels entorns marins, incloent-hi factors com la humitat, la salinitat, les vibracions i les interferències electromagnètiques. També es revisen les normatives de seguretat i compatibilitat electromagnètica aplicables, així com les solucions comercials existents en l’àmbit nàutic i industrial.

La solució proposada es basa en un comandament portàtil sense fils que comunica amb un mòdul receptor integrat al sistema del PLC. La comunicació utilitza una tecnologia de baix consum i baixa latència, amb mecanismes de seguretat com xifrat de dades, validació de trames i gestió d’errors, per garantir que les ordres transmeses no comprometin el funcionament del sistema hidràulic. El PLC interpreta aquestes ordres i actua sobre les bombes hidràuliques i les vàlvules corresponents, assegurant una integració segura amb l’arquitectura existent.

El dispositiu ha estat dissenyat tenint en compte els requisits específics de l’entorn marí, incorporant una carcassa estanca, materials resistents a la corrosió i una interfície d’usuari pensada per a un ús ràpid i intuïtiu en condicions de regata. La validació del sistema inclou proves funcionals en laboratori i assajos en entorn real, on s’avaluen paràmetres com la latència de comunicació, la fiabilitat del senyal i la resposta del sistema hidràulic controlat pel PLC.

Els resultats obtinguts demostren que la incorporació d’un comandament sense fils permet millorar l’eficiència operativa i la flexibilitat de maniobra, sense afectar la seguretat ni la robustesa del sistema hidràulic existent. Finalment, el treball planteja possibles línies de millora, com la incorporació de redundància en la comunicació, la supervisió d’estats en temps real i l’ampliació del sistema a altres funcions de control a bord.

## 0.2. Resumen (castellà)

## 0.3. Abstract (english)

# Índex de continguts

# 1. Glossari

# 2. Índex de figures

# 3. Índex de taules

# 4. Prefaci

## 4.1. Origen del projecte

## 4.2. Motivació

## 4.3. Requeriments previs

# 5. Introducció

## 5.1. Context i motivació

En el món de la vela de competició, la precisió i la rapidesa en la presa de decisions són factors determinants per assolir un bon rendiment. Les embarcacions de regates modernes incorporen cada vegada més elements d’automatització i assistència electrònica que ajuden a millorar l’eficiència i la seguretat de la navegació. La forma de funcionament dels sistemes d'aquestes embarcacions és resumeix bàsicament en un motor de combustió el qual té vàries bombes hidràuliques acoblades en sèrie i que a través de blocs distribuïdors i vàlvules controlades per un autòmat programable per a poder fer servir motors i pistons que mouen i ajusten les veles, la propulsió, els tancs de llast...

Tradicionalment, el control d’aquests autòmats s’ha fet mitjançant panells fixos o dispositius amb connexions per cable. Aquestes solucions, tot i ser fiables, limiten la mobilitat del tripulant i poden resultar poc pràctiques en situacions de regata, on els moviments ràpids i l’accés immediat al control del vaixell són essencials.

Davant aquesta necessitat, sorgeix la idea de desenvolupar un comandament sense fils que permeti controlar l’autòmat de manera remota, segura i ergonòmica. Aquest dispositiu facilitaria el maneig de l’embarcació des de diferents punts de coberta, reduint el temps de resposta en maniobres així com la possibilitat de moure sistemes amb millor camp de visió.

A més, l’ús de tecnologia sense fils (com ara Bluetooth o Wi-Fi) pot integrar-se amb sistemes existents de navegació i control, obrint la porta a funcionalitats avançades com la comunicació bidireccional amb sensors, la visualització d’estat en temps real o la personalització de perfils de control segons les condicions de regata.

En resum, aquest projecte respon a la necessitat de millorar la seguretat, l’eficiència i la llibertat de moviment a bord d’una embarcació de regates mitjançant una solució tecnològica innovadora, compacta i adaptada a les exigències del món competitiu de la vela.

## 5.2. Problemàtica o necessitat detectada

## 5.3. Objectius generals i específics

## 5.4. Abast i limitacions del projecte

## 5.5. Metodologia general

## 5.6. Estructura del document

# 6. Marc teòric i tecnològic

## 6.1. Sistemes de control industrial i PLC

Els sistemes de control industrial són fonamentals per automatitzar processos i garantir un funcionament segur, repetitiu i fiable de màquines i dispositius. Aquests sistemes es basen sovint en autòmats programables (PLC, Programmable Logic Controller), dispositius dissenyats per executar lògiques de control seqüencial i de temps real amb alta robustesa.

Els PLC es caracteritzen per la seva resistència a entorns adversos, la seva fiabilitat i la facilitat de programació mitjançant llenguatges normalitzats (segons la norma IEC 61131-3), com el llenguatge d’escales (ladder), el de blocs funcionals o el textual estructurat.

En l’àmbit nàutic, els PLC o controladors industrials adaptats poden gestionar funcions com la posició del timó, el control del pilot automàtic, la pressió hidràulica o la lectura de sensors de vent i rumb. El comandament sense fils proposat en aquest projecte actua com a interfície d’usuari remota, que transmet ordres al PLC o al sistema d’autòmat principal de l’embarcació, mantenint la fiabilitat i la seguretat pròpies dels sistemes de control industrial.

## 6.2. Tecnologies de comunicació sense fils

Les comunicacions sense fils són essencials per permetre la mobilitat i la flexibilitat en entorns on el cablejat pot resultar inconvenient o perillós, com és el cas d’una embarcació de regates.

Les tecnologies més utilitzades per a aplicacions de control a curta distància inclouen:

- Bluetooth Low Energy (BLE): ideal per a dispositius portàtils, amb baix consum i latència reduïda.

- Wi-Fi: ofereix major amplada de banda i permet la transmissió de dades més complexes, tot i que amb un consum superior.

- Radiofreqüència (RF) propietària: usada en aplicacions industrials i nàutiques per la seva robustesa i abast configurable.

El projecte proposa l’ús d’una tecnologia sense fils segura i de baix consum, capaç de mantenir una connexió estable en un entorn metàl·lic i humit com el d’una embarcació. S’ha de garantir una latència mínima, prioritzant la resposta immediata del sistema de control.

## 6.3. Entorns marins i requisits tècnics

L’entorn marí presenta condicions extremes que afecten directament el disseny i la fiabilitat dels sistemes electrònics:

- Humitat i salinitat elevades, que poden provocar corrosió o curtcircuits.

- Vibracions i impactes mecànics derivats del moviment de l’embarcació.

- Radiació solar intensa i variacions tèrmiques.

- Interferències electromagnètiques procedents d’altres equips nàutics (radar, ràdio, GPS...).

Per aquests motius, els components del comandament i el receptor han de complir uns requisits tècnics de robustesa i estanquitat (per exemple, un grau de protecció mínim IP67), utilitzar connectors marins i materials resistents a la corrosió, així com garantir aïllament elèctric adequat.

A nivell de programari, és essencial implementar mecanismes de verificació de senyal i protocols de seguretat que evitin ordres incorrectes o interferències durant la navegació.

## 6.4. Normatives i seguretat

El disseny del sistema ha de complir les normatives tècniques i de seguretat aplicables tant en l’àmbit marítim com en el de les comunicacions sense fils. Entre les més rellevants trobem:

- Norma IEC 60945, que estableix els requisits per a equips i sistemes de navegació i radiocomunicacions marítimes.

- Norma CE i directives europees sobre compatibilitat electromagnètica (EMC) i seguretat elèctrica (Directiva 2014/30/UE i 2014/35/UE).

- Reglament de radiocomunicacions aplicable a dispositius de transmissió sense fils (com les bandes ISM de 2,4 GHz o 868 MHz).

A més, des del punt de vista funcional, el sistema ha d’assegurar mecanismes de seguretat com:

- Encriptació de la comunicació (p. ex. AES128 o superior).

- Gestió d’errors i reconeixement de paquets per evitar ordres duplicades o perdudes.

- Botó d’emergència o mecanisme de desconnexió segura del control remot.

## 6.5. Solucions comercials i estat de l’art

Actualment, existeixen al mercat diferents solucions comercials de comandaments sense fils per a entorns marins, com ara els controls remots per a pilots automàtics de fabricants com Raymarine, B&G o Simrad. Aquests dispositius ofereixen funcions bàsiques de control del rumb i ajustos de ±1° o ±10°, però sovint estan limitats a ecosistemes tancats i propietaris.

D’altra banda, en el sector industrial i de la robòtica, hi ha plataformes obertes que utilitzen microcontroladors com Arduino, ESP32 o Raspberry Pi, que permeten desenvolupar solucions personalitzades amb connexions Bluetooth, Wi-Fi o RF, oferint un cost molt inferior i una major flexibilitat.

A nivell de recerca, hi ha tendències orientades a integrar sistemes IoT (Internet of Things) en la navegació, que permeten supervisió remota, registre de dades i optimització de maniobres mitjançant intel·ligència artificial i sensors connectats.

Aquest projecte s’emmarca dins d’aquesta evolució tecnològica, buscant una solució oberta, modular i econòmica, adaptada a les necessitats específiques d’una embarcació de regates.

## 6.6. Justificació de les tecnologies escollides

La tria de les tecnologies utilitzades en aquest projecte respon a un equilibri entre fiabilitat, consum, cost i facilitat d’integració amb el sistema existent de l’autòmat.

- S’ha optat per un microcontrolador ESP32, que ofereix connectivitat Wi-Fi i Bluetooth integrades, baix consum i potència suficient per gestionar la comunicació i la lògica de control.

- La comunicació sense fils es farà mitjançant Bluetooth Low Energy (BLE) per la seva eficiència energètica i temps de resposta reduït.

- El comandament utilitzarà botons físics i una interfície senzilla, assegurant una operació intuïtiva fins i tot amb guants o en condicions adverses.

- El receptor, connectat al PLC o al sistema de control de l’autòmat, traduirà les ordres rebudes en senyals digitals segurs i redundants.

- Pel que fa al disseny mecànic, s’utilitzaran carcasses estancs IP67, materials anticorrosius i connexions segures per garantir la durabilitat en entorn marí.

Aquesta combinació tecnològica permet desenvolupar un sistema fiable, econòmic i fàcilment mantenible, capaç de millorar la seguretat i l’eficiència de maniobra durant la competició.

# 7. Metodologia i planificació del projecte

## 7.1. Enfocament de treball

## 7.2. Etapes del desenvolupament

## 7.3. Eines i entorns utilitzats

## 7.4. Cronograma del projecte

## 7.5. Gestió de riscos i seguretat

# 8. Disseny i desenvolupament del sistema

## 8.1. Arquitectura general

## 8.2. Disseny del hardware

## 8.3. Disseny o estructura del firmware/software

## 8.4. Desenvolupament de la interfície gràfica

## 8.5. Integració amb la PLC existent

# 9. Proves i validació

## 9.1. Entorn de proves

## 9.2. Proves de comunicació sense fils

## 9.3. Proves de resposta del sistema controlat

## 9.4. Test de fiabilitat i seguretat

## 9.5. Resultats i taules de mesures

## 9.6. Avaluació del rendiment respecte als objectius

# 10. Pressupost econòmic

## 10.1. Costos de material

## 10.2. Costos de desenvolupament

## 10.3. Pressupost final

# 11. Impacte mediambiental

## 11.1. Directiva R0HS

## 11.2.

# 12. Discussió dels resultats

## 12.1. Interpretació dels resultats obtinguts

## 12.2. Comparació amb expectatives o alternatives

## 12.3. Limitacions detectades

## 12.4. Possibles millores futures

# 13. Conclusions

## 13.1. Resum dels objectius assolits

## 13.2. Aportacions tecnològiques i pràctiques

## 13.3. Aplicabilitat del sistema a altres entorns

## 13.4. Línies futures de desenvolupament

# 14. Agraïments

# 15. Bibliografia

# 16. Annexos