INSTAL·LACIÓ HARDWARE EXISTENT:

- Autòmat BECKHOFF.

- Embeded PC: CX9020-0111 M510

- Terminals:

- EL1512. Up/Down counter 24V

- EL1808. Digital HD Input/output terminals

- EL2828. 16-Channel Digital HD Output Terminal

- EL9186. EtherCAT System Terminal

- EL3068. Analog Input Terminal (12 bit)

- EL4104. Analog Output Terminal (16 bit)

- 5x EL6751. Masdter/Slave TerminalforCANOpen

INSTAL·LACIÓ SOFTWARE EXISTENT:

- TwinCAT x64CP V2.11.2303

TEMES PER APROFUNDIR:

- Escollir protocol de comunicació sense fils (wifi,4G/5G, Bluetooth, Radiofreqüència)

- Bateria / Autonimia comandament.

- Tamany i característiques pantalla

- Marca i model dels botons, selectors, joysticks

- Disseny i ergonomia del comandament

- Arquitectura del hardware

- Modificació del software existent

- Disseny i implementació de les dades a la pantalladel comandament

- Escollir quines funcions bàsiques usem per la primera versió del comandament

TIPUS DE CONEXIÓ SENSE FILS:

Taula comparativa de les principals opcions de connexió sense fils (joystick + pantalla HMI amb el Beckhoff CX9020):

| Opció de connexió | Avantatges | Inconvenients | Ús recomanat |
| --- | --- | --- | --- |
| Wi-Fi (5 GHz, industrial AP) | - Ample de banda alt (joystick + HMI rica) - Integració fàcil (ADS, OPC UA, TwinCAT HMI HTML5) - Latència baixa si ben configurat (10–40 ms) | - No determinista - Cal bona infraestructura (AP dedicat, QoS) - No té safety certificat | Control complet: moviment + dades a pantalla en un sol dispositiu (tablet/PC) |
| Bluetooth (Clàssic/BLE) | - Configuració senzilla - Compatible amb “gamepads” - Consum baix | - Abast curt (5–10 m) - Latència/jitter irregular (30–80 ms) - Poc adequat per HMI rica - No té safety certificat | Proves ràpides o aplicacions molt locals (no per entorn industrial real) |
| Ràdio propietària industrial (teach pendant) | - Molt robusta i fiable - Models amb E-Stop i enabling switch certificats(PLd/SIL2) - Dissenyada per moviment segur | - Ample de banda limitat (no apte per HMI avançada) - Sovint cara i propietària - Menys flexible en personalització | Moviment segur certificat; recomanat si la seguretat és crítica |
| Ràdio sèrie (XBee, 868/915 MHz) | - Simple i estable - Abast bo - Protocol lleuger i ràpid | - Només per dades senzilles (joystick, valors numèrics) - Cal definir protocol propi - No apte per HMI rica | Aplicacions senzilles on només cal control bàsic sense pantalla |
| 4G/5G privat | - Gran cobertura i QoS avançat - Escalable per múltiples dispositius | - Cost alt i complexitat - Sobredimensionat per control local - Latència >30 ms en la pràctica | Casos molt especials (plantes distribuïdes o control remot segur) |

Sembla una bona opció utilitzar una conexió Wi-Fi per les seves característiques i facilitat d'implementació. A considerar fer una comunicació dual, Wi-Fi i Ràdio Propietària Industrial, en la que aquesta última estigui dedicada a les funcions d'aturada de seguretat i el wifi a la transmesa de dades HMI i funcions.

DIBUIX ESQUEMÀTIC COMANDAMENT:

FUNCTION

SELECTOR

E-STOP

CONFIRM

MOVE

PANTALLA 3-5"

OFF

ON